# Taller teoría y subredes

- (0.375) Realice un cuadro comparativo entre las topologías de red.

- (0.375) Describa las diferencias entre redes LAN, MAN y WAN

- (0.375) Escoja la respuesta correcta a la siguiente pregunta

¿Cuál es la capa que enruta los paquetes de acuerdo con las direcciones de red lógicas?

- Capa de enlace de datos

- Capa de red

- Capa de sesión

- Capa de transporte

- (0.375) Escoja la respuesta correcta a la siguiente pregunta

¿Cuál es la diferencia entre Modelo OSI y Modelo TCP / IP?

- Sesión, Presentación y Aplicación son capas independientes

- Sesión y presentación son combinadas en la capa de Aplicación

- Las capas Físicas y enlace de datos son capas independientes

- Las capas Físicas y enlace de datos son combinadas en la capa internet

- Todas son correctas

- (1.0) Hallar la dirección de subred y de broadcast para las siguientes direcciones IP. Demostrar.

  - 10.123.80.2/13

  - 168.11.200.14/22

  - 192.23.2.70/27

- (0.375) ¿Cuál es la dirección de subred y de broadcast para un host con la dirección IP 201.100.5.68/28? Demostrar

Dirección de subred	                                    Dirección de broadcast

  - 201.100.5.0/28	a. 201.100.5.65/28

  - 201.100.5.32/28	b. 201.100.5.78/28

  - 201.100.5.64/28	c. 201.100.5.255/28

  - 201.100.5.65/28	d. 201.100.5.254/28

  - 201.100.5.31/28	e. 201.100.5.79/28

  - 201.100.5.1/28	f. 201.100.5.80/28

- (0.375) Teniendo una máscara de subred 255.255.255.224 ¿cuáles de las siguientes direcciones pueden ser asignadas como direcciones de hosts? Escoger varias opciones. Demostrar

  - 15.234.118.63

  - 92.11.178.93

  - 134.178.18.56

  - 192.168.16.87

  - 201.45.116.158

  - 217.63.12.192

- (0.375) ¿Cuántas subredes y cuantos hosts utilizables por subred resultan de la dirección de red 201.105.13.0/26? Demostrar

  - 62 subredes y 4 hosts

  - 4 subredes y 62 hosts

  - 2 subredes y 126 hosts

  - 4 subredes y 126 hosts

  - 4 subredes y 64 hosts

  - 126 subredes y 2 hosts

- (0.375) Se tiene una dirección 168.13.0.0/20 y se requieren 64 subredes con 1024 host,

¿qué mascara de subred se debe usar? Indique las primeras 4 subredes con sus máscaras y sus direcciones de broadcast. Demostrar

- (1.0) Se tienen 5 pisos en un edificio para realizar el direccionamiento IP, según los datos suministrados no se deben desperdiciar direcciones, pero el direccionamiento si debe ser escalable no exacto, los datos son:

  - Piso 1:  8 hosts

  - Piso 2: 118 hosts

  - Piso 3: 45 hosts

  - Piso 4: 780 hosts

  - Piso 5: 3000 hosts

Realizar el direccionamiento respectivo para cada piso usando subredes